Część nr 3

Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu szybkiej diagnostyki medycznej

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
 ELEKTRONICZNY I/LUB MANUALNY – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Typ : Nadgarstkowy |
|  | Sposób pomiaru: Oscylometryczny |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 odczytu |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: 60 - 260 mmHg |
|  | Zakres pomiarów pulsu: 40 - 180 uderzeń na minutę |
|  | Zasilanie: 2 baterie AAA |
|  | Pamięć pomiarów: Tak |
|  | Pomiar pulsu: Tak |
|  | Wykrywanie arytmii: Tak |
|  | Wielkość mankietu: 13.5 - 21.5 cm |
|  | Automatyczne pompowanie: Tak |
|  | Etui |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Wyrób medyczny |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |

APARAT DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI - RÓŻNE TESTY W TYM CRP – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Analizator mobilny CRP + zestaw 25 testów CRP |
|  | Metoda pomiaru: Analizator Immuno fluorescencyjny |
|  | Dokładność: odchylenie <15%; |
|  | Liniowość: współczynnik korelacji liniowej(R) nie powinien być niższy niż 0f990; |
|  | Powtarzalność: koefficientof variation(CV) nie powinien być większyniż5%; |
|  | Stabilność: odchylenie względne (R) nie powinno być większe niż 5%. |
|  | Pomiar CRP w zakresie 0.5~200mg/L |
|  | Produkt medyczny posiadający certyfikaty CE oraz FDA |
|  | Wynik osiągany w ciągu 3-15 minut |
|  | Kompatybilny z szeroką gamą testów, nie tylko CRP |
|  | Gwarancja 24 miesiące |

TERMOMETR ELEKTRONICZNY – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Zakres pomiaru: 1 - 99.9 °C |
|  | Dokładność pomiaru: ±0.2 °C pomiędzy 35.0 a 42.0 °C |
|  | Baterie: 2 x 1.5 V baterie alkaliczne, rozmiar AAA |
|  | Pomiar z 36 punktów na ciele |
|  | Warunki pracy: Pomiar temp. ciała: 15-40,0 °C / 59-104,0 °F Pomiar temp. obiektu: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 % |
|  | Bezdotykowy pomiar |
|  | Alarm gorączki - ekran podświetla się, gdy temperatura przekracza 37,4° C |
|  | 30 pamięci danych (przechowywane z datą/godziną) |
|  | Kontrola dźwięku (wł./wył.) |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |