Część nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń diagnostycznych

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

DETEKTOR TĘTNA PŁODU - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Głowica BP2MHz - wąskokątna, ogólnego zastosowania |
|  | Wysoka czułość, od 10 tygodnia ciąży |
|  | Ręczna i automatyczna regulacja głośności |
|  | Moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych |
|  | Pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm |
|  | Automatyczny i ręczny pomiar częstości |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, 2xAA/R6 z układem oszczędzającym zużycie prąd |
|  | Automatyczny wyłącznik |
|  | Długi czas pracy baterii, około 30 godzin |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

FANTOM DO SAMOBADANIA PIERSI – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Pojedynczy model piersi naturalnej wielkości z dwoma guzami do badania. |
|  | Model piersi do nauki badania piersi wykonany z skóropodobnego tworzywa. Tworzywo jest dermatologicznie przetestowanym silikonem imitującym dokładnie strukturę skóry. |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

BILIRUBINOMETR– 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Zintegrowany kalibrator czujnika |
|  | 2000 pomiarów na jednym ładowaniu |
|  | Funkcja pomiaru uśrednionego z 1-5 pomiarów |
|  | Kolorowy duży i czytelny wyświetlacz |
|  | Komfortowe użytkowanie dzięki stacji dokującej |
|  | Dwie jednostki miary: mg/dl, Mol/I |
|  | Lampa ksenonowa zapewniająca min. 150 000 pomiarów |
|  | Pamięć 100 ostatnich pomiarów |