Część nr 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa LODÓWki Z MONITORINGIEM TEMPERATURY - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Pojemność użytkowa komory min. 163 litry |
|  | Komora zamykana na klucz |
|  | Mikroprocesorowy sterownik temperatury |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze |
|  | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika |
|  | Alarm przekroczenia zadanej temperatury |
|  | Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze |
|  | Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza |
|  | Przechowywanie leków i szczepionek |
|  | Min. zakres temperatury od 0°C do +10°C |
|  | Regulacja temperatury co 0,1 °C |
|  | Stabilność temperatury w 4°C +/- 1°C |
|  | Jednorodność temperatury w 4°C +/- 2°C |
|  | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |
|  | Drzwi pełne |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej zg. Z DIN 1.4016 |
|  | Obudowa wykonana blachy malowanej proszkowo |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia(+/- 20 mm): |
|  | Szerokość: 610 mm |
|  | Wysokość: 1040 mm |
|  | Głębokość: 650 mm |
|  | Ilość półek: min 3 |
|  | Zewnętrzy rejestrator temperatury z opcją powiadamianie (z bramki) SMS o zdarzeniach alarmowych do 3 użytkowników, alarm przekroczenia zakresu temperatury, alarmy o stanie baterii i braku komunikacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |