Część nr 2

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa aparatu USG

| Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG wszechstronny w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaawansowana platforma obrazowania zapewniająca lepszą jakość obrazu, większą penetrację i wyższą rozdzielczość. | Tak, podać |  |
|  | Technologia kompozytowego obrazowania wielokierunkowego poprawiająca kontrast i redukcję artefaktów. | Tak, podać |  |
|  | Zaawansowane algorytmy usuwające szumy i poprawiające krawędzie struktur anatomicznych. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne narzędzia do obrazowania objętościowego, przydatne w położnictwie i diagnostyce ginekologicznej. | Tak, podać |  |
|  | Sztuczna inteligencja wspomagająca automatyczne pomiary w badaniach płodu, narządów miednicy oraz tarczycy. | Tak, podać |  |
|  | Zaawansowana elastografia fali poprzecznej oraz ilościowa analiza sztywności tkanek. | Tak, podać |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie przepływu krwi | Tak, podać |  |
|  | Podwyższona czułość na powolne przepływy dla dokładniejszej diagnostyki naczyń. | Tak, podać |  |
|  | Wspomaganie biopsji | Tak, podać |  |
|  | Funkcja poprawiająca widoczność igły podczas zabiegów interwencyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Panorama USG | Tak, podać |  |
|  | Zaawansowane funkcje zarządzania danymi pacjentów oraz eksportowania raportów Monitor główny: 21.5-calowy, bezramkowy LED, rozdzielczość 1920x1080 px, kąt widzenia 178°. | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy: 15.6-calowy, antyodblaskowy, obsługuje gesty dotykowe. | Tak, podać |  |
|  | Porty na głowice:. - 5 aktywnych portów + 1 port na głowicę ołówkową.. | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości:. - Obsługuje głowice pracujące w zakresie od 1.2 MHz do 20 MHz.. | Tak, podać |  |
|  | Tryby obrazowania:. - 2D - Doppler - panoramiczne obrazowanie, wspomaganie biopsji, Smart Thyroid, Smart Breast.. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.