Część nr 8

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa wyposażenia medycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Kozetka lekarska |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej |  |  |  |
| 1. | Hamulec dla osoby towarzyszącej | Tak, podać |  |
|  | Poduszka siedziska | Tak, podać |  |
|  | Poduszka oparcia | Tak, podać |  |
|  | Kieszeń za oparciem | Tak, podać |  |
|  | Regulowany kąt nachylenia płyty pod stopę | Tak, podać |  |
| 6. | Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn | Tak, podać |  |
| 11. | Odporny na korozję - wykonany z aluminium | Tak, podać |  |
| 12. | Podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz | Tak, podać |  |
| 13. | Podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane | Tak, podać |  |
| 14. | Wysokość wózka: max 94 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Szerokość zewnętrzna: max 72 cm | Tak, podać |  |
| 16. | Szerokość zewnętrzna po złożeniu: 30 cm | Tak, podać |  |
| 17. | Szerokość wewnętrzna (siedziska) max 52 cm | Tak, podać |  |
| 18. | Kąt nachylenia oparcia: 5 stopni | Tak, podać |  |
| 19. | Wysokość siedziska: min. 52 cm | Tak, podać |  |
| 20. | Długość siedziska: 43 cm | Tak, podać |  |
| 21. | Wysokość oparcia: 42 cm | Tak, podać |  |
| 22. | Waga całkowita wózka: 15,7 kg | Tak, podać |  |
| 23. | Maksymalny kąt natarcia (podjazdu): 12 stopni | Tak, podać |  |
| 24. | Maksymalne obciążenie wózka: 130kg | Tak, podać |  |
| 25. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Kozetka lekarska |  |  |  |
| 1. | Kozetka na kółkach. | Tak, podać |  |
| 2. | Konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. | Tak, podać |  |
| 3. | Zagłówek kozetki oraz leże pokryte materiałem skóropodobnym. | Tak, podać |  |
| 4. | Wyposażona w 4 kółka metalowe podgumowane w tym 2 kółka wyposażone w hamulec. | Tak, podać |  |
| 5. | Uchwyt na papier w roli | Tak, podać |  |
| 6. | Wpis do Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności | Tak, podać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 8. | WYMIARY: Wysokość: 590 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość: 1880 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość: 550 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie: 180 kg. | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.