PARAMETRY TECHNICZNE

40 sztuk stacji roboczych typu All-in-One.

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data produkcji | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji i wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy | Tak, podać |  |
| 2 | Procesor | co najmniej 10 rdzeni oraz co najmniej 12 wątków operacyjnych | Tak, podać |  |
|  |  | taktowanie bazowe min. 3,0 GHz, taktowanie turbo min. 4,5 GHz | Tak, podać |  |
|  |  | pamięć cache min. 12 MB | Tak, podać |  |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia. | Tak, podać |  |
| 4 | Pamięć operacyjna (RAM) | co najmniej 16 GB, typu SO-DIMM, prędkość co najmniej 3200 MHz | Tak, podać |  |
| 5 | Dysk systemowy | Min. 512 GB M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | Tak, podać |  |
|  |  | opcjonalnie możliwość dołożenia dodatkowego dysku SATA | Tak, podać |  |
| 6 | Ekran | przekątna co najmniej 23,8 cala | Tak, podać |  |
|  |  | matowa matryca typu IPS lub równoważny, podświetlenie LED | Tak, podać |  |
|  |  | rozdzielczość minimum 1920×1080 (Full HD) | Tak, podać |  |
| 7 | Grafika | zintegrowana grafika, umożliwiająca obsługę standardowych aplikacji biurowych i multimedialnych | Tak, podać |  |
| 8 | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa | Tak, podać |  |
|  |  | wbudowany mikrofon | Tak, podać |  |
|  |  | wbudowany głośnik | Tak, podać |  |
| 9 | Kamera internetowa | wbudowana kamera Full HD | Tak, podać |  |
| 10 | Łączność i sieć | karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps | Tak, podać |  |
|  |  | moduł komunikacji bezprzewodowej najnowszej generacji WiFi 6 lub nowszy | Tak, podać |  |
|  |  | moduł Bluetooth w najnowszej powszechnie używanej wersji | Tak, podać |  |
| 11 | Złącza i interfejsy peryferyjne | minimum: USB 2.0 (2 szt.), USB 3.x (przynajmniej 2 szt.), złącze USB Type-C (co najmniej 1 szt.) | Tak, podać |  |
|  |  | wyjście wideo HDMI lub Display Port | Tak, podać |  |
|  |  | wejście/wyjście audio: gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe | Tak, podać |  |
|  |  | port RJ-45 (LAN) | Tak, podać |  |
|  |  | zasilacz o moc wystarczająca do zapewnienia stabilnej pracy | Tak, podać |  |
| 12 | Napęd optyczny | Napęd optyczny z możliwością odtwarzania i nagrywania płyt CD i DVD wbudowany w konstrukcję urządzenia, albo zewnętrzny (łączony przez USB). | Tak, podać |  |
| 13 | System operacyjny | preinstalowany 64 bitowy system operacyjny: tylko wersja najnowsza systemu operacyjnego od producenta oprogramowania firmy odpowiedzialnej za dominujący rynek dla stacji roboczych biurowych, w wersji Pro | Tak, podać |  |
|  |  | brak akceptacji wersji o ograniczonym wsparciu lub wersji alternatywnych (np. open-source) | Tak |  |
|  |  | licencja legalna, obsługująca integrację do domeny AD | Tak |  |
|  |  | korzystanie z zasad grupowych | Tak |  |
|  |  | szyfrowanie dysku wbudowanymi narzędziami | Tak |  |
|  |  | obsługę polityk bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami administracji publicznej i sektora biznesowego | Tak |  |
|  |  | system operacyjny musi być licencjonowany w modelu OEM, a klucz produktu zapisany trwale w BIOS/UEFI urządzenia, zapewniający automatyczną aktywację systemu operacyjnego bez konieczności ręcznego wprowadzania klucza. | Tak |  |
|  |  | być dostarczony w polskiej wersji językowej. | Tak |  |
|  |  | kompatybilny z systemami ERP i HIS Zamawiającego | Tak |  |
| 14 | Bezpieczeństwo / funkcje dodatkowe | wbudowany moduł TPM 2.0 | Tak |  |
|  |  | Pełnowymiarowa klawiatura i mysz dla każdej stacji roboczej w zestawie — przewodowe lub bezprzewodowe | Tak |  |
| 15 | Fizyczne parametry | urządzenie musi być konstrukcją typu All-in-One, w której ekran i jednostka centralna stanowią całość, w obudowie fabrycznie zaprojektowanej przez producenta | Tak |  |
|  |  | smukła konstrukcja, waga i gabaryty umożliwiające łatwy transport i montaż biurowy | Tak |  |
|  |  | zasilacz dołączony | Tak |  |
| 16 | Gwarancja | okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy (naprawa w miejscu instalacji u zamawiającego) | Tak, podać |  |
|  |  | wsparcie producenta lub autoryzowanego serwisu na terytorium kraju | Tak |  |
| 17 | Certyfikaty i standardy | System zarządzania jakością - certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) System zarządzania środowiskowego - certyfikat ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) System zarządzania energią - certyfikat ISO50001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 Certyfikat EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Silver. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. | Tak |  |