Część nr 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY DO MONITOROWANIA PODSTAWOWYCH PARAMETROW ŻYCIOWYCH

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA – 10 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Typ ciśnieniomierza: Nadgarstkowy |
|  | Sposób pomiaru: Oscylometryczny |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 odczytu |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: 60 - 260 mmHg |
|  | Zakres pomiarów pulsu: 40 - 180 uderzeń na minutę |
|  | Zasilanie: 2 baterie AAA |
|  | Pamięć pomiarów: Tak |
|  | Pomiar pulsu: Tak |
|  | Wykrywanie arytmii: Tak |
|  | Wielkość mankietu: 13.5 - 21.5 cm |
|  | Automatyczne pompowanie: Tak |
|  | Etui |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Wyrób medyczny |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |

PULSOKSYMETR – 4 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Aparat przenośny max. 250 gram |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz |
| 3. | Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator |
| 4. | Czas ładowania akumulatora – max. 4h |
| 5. | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% |
| 6. | Pomiar tętna w zakresie min. 30-240 bpm |
| 7. | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2% Noworodki Od 70% do 100%: ±3% |
| 8. | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 5” |
| 9. | Manualna regulacja jasności wyświetlacza min. 11 poziomów oraz automatyczna regulacja w zależności od światła otoczenia |
| 10. | Rozdzielczość – min. 480x850 pikseli |
| 11. | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla poszczególnych parametrów monitorowanych. |
| 12. | Ustawianie granic alarmów parametrów |
| 13. | Możliwość min. 3 stopniowego zawieszania alarmów: min., 1min., 2min., 3 min., |
| 14. | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe |
| 15. | Min. 3 priorytety alarmów: |
| 16. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |
| 17. | Funkcja blokady ekranu |
| 18. | Parametry wyświetlane: - Częstość pulsu - Procentowy pomiar SPO2 - Krzywa pletyzmograficzna - Wskaźnik perfuzji - Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator |
| 19. | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji |
| 20. | Pamięć: Trendy graficzne min.480 godz. w rozdzielczości 1 minuta. |
| 21. | Graficzny wskaźnik rozładowania baterii |
| 22. | W zestawie stacja ładująca z możliwością postawienia na stoliku i obserwowania monitorowanych parametrów |
| 23. | Port USB C |
| 24. | Możliwość opcjonalnej, bezprzewodowej transmisji danych do stacji monitorującej |
| 25. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury |
| 27. | Możliwość ustawienia czułości pomiarów w trybach: -Normalny -Maksymalny |
| 28. | Możliwość wyboru prędkości przesuwu krzywej SpO2 min. 12,5mm/s; 25mm/s |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące na pulsoksymetr: Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) |
| 30. | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. |