Część nr 4

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

KARDIOMONITORY MOBILNE - 2 SZT.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOMONITORY MOBILNE |  | szt. | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | Tak, podać |  |
|  | Pojemnościowy ekran LCD o przekątnej >15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1350x700 dpi. Waga do 5,5kg. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika/ profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek | Tak, podać |  |
|  | Alarmy – dostępny co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) | Tak, podać |  |
|  | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, drugiego imienia nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN w standardzie DSSS and OFDM. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | Tak, podać |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 2500mAh. Czas pracy do 2 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 4 godz. Ładowanie akumulatora do 90% w czasie do 4 godzin. Opcjonalna rozbudowa o akumulatory o pojemności min. 5000 mAh z wydłużeniem czasu pracy do min. 8 godzin ciągłego monitorowania. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość exportu / importu ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB oraz FTP. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie excel lub pdf. | Tak, podać |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub opcjonalnie 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca | Tak, podać |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG | Tak, podać |  |
|  | Analiza arytmii-rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak, podać |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie | Tak, podać |  |
|  | Analiza QT, ∆QTC, QTc w formułach Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej | Tak, podać |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak, podać |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak, podać |  |
|  | Dostępny tryb intubacji regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 48 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak, podać |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-680 minut, ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | Tak, podać |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ETCO2 w strumieniu bocznym w technologii Masimo - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi IBP w 2 kanałach - Zakres pomiarowy min.od -50 do +370 mmHg. - Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym - Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP oraz min.4 własne zakresy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG według algorytmu Glasgow, rzut serca C.O., aplikacje kliniczne | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do stanowiska centralnego monitorowania razem z aparatami KTG tego samego producenta | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do kardiomonitora klawiatury lub myszki | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitorów do karty IKIT | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy - Mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - podstawa jezdna | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie oraz instrukcja urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.