Część nr 10

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Aparat EKG – 3 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| Aparat EKG |  |
|  | 12-kanałowy aparat do spoczynkowego EKG |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |
|  | Wymiary szer. / wys. / głęb.: 296 x 305,5 x 92,5 mm; (+/- 10 mm) |
|  | Zapis 3-, 6-, 12-kanałowy, jednokanałowy sześćdziesięciosekundowy |
|  | Czułość 5; 10; 20; auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) m/mV |
|  | Prędkość wydruku 12,5; 25; 50 mm/s |
|  | Filtr mięśniowy (25~35 Hz, -3dB lub lepsze) Filtr dryftu linii izoelektrycznej (0,1 Hz, -3dB lub lepsze); Filtr dolnoprzepustowy: wyłączony, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
|  | Podstawowe parametry pomiarowe: Częstość akcji serca, odstęp PR, czas trwania zespołu QRS, QT/QTc, oś P-R-T |
|  | Drukarka z głowicą termiczna, papier termoczuły w rolkach; Papier do wydruku raportów: szerokość 210 mm, długość 300 mm (format A4); Efektywna szerokość zapisu: 204 mm, Rozdzielczość: pionowa 8 pikseli / mm, pozioma 16 pikseli / mm |
|  | Zasilanie: prąd zmienny (AC) lub z wbudowanej baterii (opcja), 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0-0,5 A Pobór mocy: maksymalnie 60 W |
|  | Pojemność baterii min. 1 godzina normalnego użytkowania (wystarcza na około 100 automatycznych wydruków badania EKG) |
|  | Połączenie z komputerem osobistym poprzez interfejs RS232 oraz z lokalną siecią komputerową |
|  | Zgodność z zasadami bezpieczeństwa Klasa I, typ BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
|  | Wyposażenie standardowe: Kabel zasilania 1 szt., kabel pacjenta 1 szt., odprowadzenia kończynowe: 1 zestaw (4 szt.), odprowadzenia z klatki piersiowej: 1 zestaw (6 szt.), papier do drukowania wykresów 1 szt., podręcznik użytkownika 1 szt. |
|  | Wyposażenie dodatkowe: wózek na 4 kołach z blokadą i wysięgnikiem na kable |
|  | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |