Część nr 6

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone (min.): pH, PCO2, pO2, Hb, SO2, Na+, K+, iCa, Cl-, Glukoza, BUN(mocznik), mleczany |
| 2. | Parametry wyliczane (min.): HCO3, stHCO3, BE, satO2, tCO2, Hct, BB, st.pH, H+, O2ct, P50, nCa2+ |
| 3. | Pomiar parametrów minimalnych w jednej próbce |
| 4. | Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej |
| 5. | Pomiar w kontrolowanych warunkach temperaturowych (37oC) |
| 7. | Możliwość pomiaru ze strzykawki i kapilary |
| 8. | System pracujący w oparciu o jednorazowe kasety pomiarowe - brak paków odczynnikowych i elektrod |
| 9. | Program statystycznej kontroli jakości |
| 10. | Wbudowana drukarka |
| 11. | Kolorowy ekran dotykowy |
| 12. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |
| 13. | Wbudowana bateria umożliwiająca min. 1 godz. pracy analizatora bez zasilania sieciowego |
| 14. | Możliwość podłączenia do LIS/HIS – komunikacja dwukierunkowa |
| 15. | Analizator w wersji przenośnej |
| 16. | Autoryzowany przez producenta serwis analizatora – certyfikat autoryzacji |