Część nr 17

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Wózek siedzący dla chorych otyłych – 4 szt.

| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek siedzący dla chorych otyłych | szt. | 4 |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie wózka wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka max. 1050 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max.750 mm | TAK |  |
|  | Wysokość wózka ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm | TAK |  |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm | TAK |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy wózka | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z wózka. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome wózka. | TAK |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. | TAK |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę wózka zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego wózka w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem wózka. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem | TAK |  |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 25. | Okres gwarancji na wózek (min.24 mies.) | 24 miesiące |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 27. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 28. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 29. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 14 dni |  |
| 30. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 31. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.