Część nr 8

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Lodówka do przechowywania szczepionek– 1 szt.

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności użytkowej komory min. 163 litry | Tak, podać |  |
|  | komora zamykana na klucz | Tak |  |
|  | mikroprocesorowy sterownik temperatury | Tak |  |
|  | zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | Tak |  |
|  | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | Tak |  |
|  | alarm przekroczenia zadanej temperatury | Tak |  |
|  | wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze | Tak |  |
|  | półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza | Tak |  |
|  | Przechowywanie leków i szczepionek | Tak |  |
|  | Min. zakres temperatury od 0°C do +10°C | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1 °C | Tak |  |
|  | stabilność temperatury w 4°C +/- 1°C | Tak, podać |  |
|  | jednorodność temperatury w 4°C +/- 2°C | Tak, podać |  |
|  | zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 | Tak |  |
|  | Drzwi pełne | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej zg. Z DIN 1.4016 | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana blachy malowanej proszkowo | Tak |  |
|  | wymiary zewnętrzne urządzenia(+/- 20 mm): szerokość: 610 mm wysokość: 1040 mm głębokość: 650 mm | Tak, podać |  |
|  | ilość półek: min 3 | Tak, podać |  |
|  | zewnętrzy rejestrator temperatury z opcją powiadamianie (z bramki) SMS o zdarzeniach alarmowych do 3 użytkowników, alarm przekroczenia zakresu temperatury, alarmy o stanie baterii i braku komunikacji | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.