| Zestaw do terapii podciśnieniowej VAC z wyposażeniem | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg, urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019 | TAK |  |
| Waga 2,89 kg | TAK |  |
| Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg, | TAK |  |
| Możliwość zastoswania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany, | TAK |  |
| Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie ) | TAK |  |
| Możliowść prowadzenia terapii przez 24 godziny, | TAK |  |
| Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 6 godziny, | TAK |  |
| Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii | TAK |  |
| Ekran dotykowy z językiem polskim, z instrukcją obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację | TAK |  |
| Wbudowana pamięc pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbydowany port USB, SD card i IR umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta | TAK |  |
| Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczajcy meny do funkcji podstawowych | TAK |  |
| Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika | TAK |  |
| Funkcja SealCheck ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia | TAK |  |
| Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia | TAK |  |
| Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min) | TAK |  |
| Funkcja blokady ekranu | TAK |  |
| Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka | TAK |  |
| Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml | TAK |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy | TAK |  |

Wyposażenie

- Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18 x 12,5 x 3,2 cm - 7 sztuk

- Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10 x 7,5 x 3,2 cm - 10 sztuk

- Zbiorniki z żelem 1 000 ml - 10 sztuk

- Zbiorniki z żelem 50 ml - 10 sztuk

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.