Załącznik nr 2

Zadanie nr 22

Instrumentarium do operacji laparoskopowych

| lp | Parametry | szt | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentarium fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | 1 | TAK |  |
|  | Igła Veressa wielorazowa o długości 120 mm i średnicy 2,1 mm | 2 | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku, długości 110 mm i średnicy 5 mm, gwintowany, ze ścietym końcem, z zaworem do insuflacji , kodowany kolorem | 4 | TAK |  |
|  | obturator stożkowy ostry do trokara 5 mm i długości 110 mm, kodowany kolorem | 2 | TAK |  |
|  | Uszczelka wielorazowego użytku do trokara 5 mm, opakowanie zawierające 20 sztuk | op | TAK |  |
|  | Uszczelka wielorazowego użytku do trokara 10 mm, posiadająca redukcję 10-12 mm / 5 mm | 2 | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku, długości 110 mm i średnicy 10 mm, gwintowany, ze ścietym końcem, z zaworem do insuflacji , kodowany kolorem | 4 | TAK |  |
|  | obturator stożkowy ostry do trokara 10 mm i długości 110 mm, kodowany kolorem | 2 | TAK |  |
|  | uszczelka wielorazowego użytku do trokara 10 mm posiadająca redukcję 10-12/5 mm, 5 sztuk w opakowaniu | op | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe samopozycjonujące igłę w szczękach, długości 310 mm i średnicy 5 mm, z wbudowana ochroną przeciw przeciążeniom i uchwytem osiowym, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, wyposażone w kanał do płukania | 2 | TAK |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum o długości 310 mm i średnicy 5 mm, ząbkowane z wkładką węglową, zagięte w lewo. Rozbieralne czteroczęściowe, rączka bez blokady. Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi | 2 | TAK |  |
|  | Peparator laparoskopowy typu Meryland, monoipolarny, obrotowy, śrenicy 5 mm i długości 310 mm, rozbieralne czteroczęściowe, ergonomiczna rączka bez blokady. Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi. | 2 | TAK |  |
|  | Kleszcze do chwytania 2x3 zęby o średnicy 10 mm i długości 310 mm, rozbieralne czteroczęściowe z ergonomiczną rączką z blokadą. Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi | 2 | TAK |  |
|  | Atraumatyczne kleszcze do chwytania z otworami w szczękach, monopolarne, obrotowe o średnicy 5 mm i długości 310 mm. Rozbieralne czteroczęściowe, ergonomiczna rączka bez blokady. Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi. | 2 | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, czteroczęsciowe, wielorazowego użytku z ergonomiczna rekojeścią, z blokadą długości 310 mm i średnicy 5 mm, Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi. | 2 | TAK |  |
|  | Kleszcze typu szczupak z wnęką w szczękach o średnicy 5 mm i długości 310 mm. Rozbieralne czteroczęściowe, ergonomiczna rączka z blokadą. Możliwość sterylizacji złożonego narzędzia potwierdzone w instrukcji obsługi. | 2 | TAK |  |
|  | Haczyk monopolarny z końcówką wymienną w kształcie litery L. średnicy 5 mm i długości 330 mm Końcówka ceramiczna. | 2 | TAK |  |
|  | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach | 2 | TAK |  |
|  | Pokrywa do kontenera wykonana z aluminium o grubości 2 mm dostosowana do wanny o wymiarach 592x274x187, całość z wanną stanowiąca kontener bezobsługowy | 2 | TAK |  |
|  | Kosz w wersji mini przeznaczony do akcesoriów drobnych | 2 | TAK |  |
|  | Klipsownica pojedyncza, średnica 10 mm długość 330 mm, na klipsy średnio-dużo, nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, obrotowa | 2 | TAK |  |
|  | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusz stali i uchwyty do zamocowania 18 narzędzi laparoskopowych | 2 | TAK |  |
| 23, | Okres gwarancji min. 36 miesięcy |  | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.