Załącznik nr 2

Zadanie nr 33

Aparat do elektroterapii – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Wartości wymagane | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Zasilanie : 230 V/50 Hz/70 VA | TAK |  |
| 3. | Masa do 4 kg | TAK |  |
| 4. | Prądy diadynamiczne : prąd średni dla DF : 0-30 mA, prąd średni dla MF : 0-15 mA | TAK |  |
| 5. | Prądy interferencyjne : natężenie prądu RMS : 0-60 mA, częstotliwość interferencyjna : 1-200 Hz | TAK |  |
| 6. | Prądy stymulacyjne : amplituda prądów : 0-100 mA, amplituda impulsu ( tonoliza ) : 0-100 mA, szerokośc impulsu : 5-990 ms, czas przerwy : 100-4000 ms, czas opóźnienia ( tono liza ) – 5-150 ms | TAK |  |
| 7. | Elektrogimnastyka : czas impulsu : 0,5-8 s, czas przerwy (elektrogimnastyka) :1-16 s, obwiednia : 0-100 % | TAK |  |
| 8. | Prądy TENS, HV : amplituda pradu : 0-100 mA, częstotliwość : 1-200 Hz, czas impulsu ( prądy TENS, HV ) : 50-250 µs | TAK |  |
| 9. | Prądy KOTZ,a : amplituda prądu ( prądy KOTZ’a) – 0-100 mA | TAK |  |
| 10. | Prądy TRABERTA : amplituda prądów ( prądy TRABERTA ) – 0-100 mA | TAK |  |
| 11. | Prądy GALWANICZNE : natężenie prądu : 0-50 mA | TAK |  |
| 12. | Elektroda silikonowo – węglowa E-S 50– 8 szt. | TAK |  |
| 13. | Podkład wiskozowy P-50– 4 szt. | TAK |  |
| 14. | Elektroda aluminiowa E-A 75– 4 szt. | TAK |  |
| 15. | Podkład wiskozowy P-75 – 4 szt. | TAK |  |
| 16. | Przewód do podłączenia elektrod K-2 L – 4 szt. | TAK |  |
| 17. | Przewód do elektrod specjalnych K-J – 1 szt. | TAK |  |
| 18. | Opaska O-R1 rozmiar ( 50x500 mm ) – 2 szt. | TAK |  |
| 19. | Opaska O-R2 rozmiar ( 50x800 mm ) – 2 szt. | TAK |  |
| 20. | Taśma aluminiowa TA-0,5 – 1 szt. | TAK |  |
| 21. | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| 22. | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |