|  | Wideolaryngoskop - 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wideolaryngoskop złożony z odłączanego monitora LCD oraz wielorazowego wideolaryngoskopu ze zintegrowaną rękojeścią, przetwornikiem obrazowym CMOS oraz oświetleniem LED | TAK |  |
|  | Parametry monitora: |  |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej min. 3" wyposażony w bezgwintowy interfejs do bezpośredniego połączenia z rękojeścią wideolaryngoskopu | TAK Przekątna ekranu: =3"- 0 pkt. >3" - 10 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 640 x 480 pikseli | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 160° | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ustawienia pozycji monitora | TAK |  |
|  | Wyposażony wodłączany akumulator Li-Ion zapewniający pracę przez min. 60 min., ładowarka sieciowa w zestawie | TAK |  |
|  | Dodatkowy akumulator Li-lon zapewniający pracę przez min. 60 min. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Włączanie / wyłączenie monitora poprzez ustawienie monitora w pozycji otwartej / złożonej, bez użycia przycisków | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oszczędności energii - automatyczne wyłączenie monitora po ok. 10 minutach | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć wewnętrzną do zapisu zdjęć i filmówz możliwością podłączeniamonitora do komputera w celu odtwarzania i kopiowania zapisanego materiału, w zestawie przewód USB do połączenia z komputerem | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu zdjęć i filmów poprzez przycisk na rękojeści wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość reprocesingu monitora metodą manualną (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony min. IPX8) oraz STERRAD | TAK |  |
|  | Parametry wideolaryngoskopu: |  |  |
|  | Wideolaryngoskop ze zintegrowaną na stałe łopatką i rękojeścią, w pełni wielorazowy, wykonany ze metalu | TAK |  |
|  | Łopatka wideolaryngoskopu o kształcie i rozmiarze Macintosh #4 | TAK |  |
|  | Przetworniki obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED zintegrowane w części dystalnej łopatki | TAK |  |
|  | Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji | TAK |  |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów w podłączonym monitorze (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku) | TAK |  |
|  | Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora: - bezpośrednio poprzez bezgwintowy interfejs umieszczony w szczycie rękojeści wideolaryngoskopu oraz - poprzez odłączany opcjonalny przewód umożliwiający zdalne trzymanie monitora w przypadku intubacji pacjentów bariatrycznych | TAK |  |
|  | Możliwość reprocessinguwideolaryngoskopumetodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) oraz STERRAD | TAK |  |