# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Modernizacja ogrodzenia placu szpitalnego od ul. M. Konopnickiej

Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000‐1 ‐ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000‐8 ‐ Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000‐5 ‐ Roboty w zakresie usuwania gleby

Do zakresu prac objętych zamówieniem  należy wykonanie:

- częściowego ogrodzenia terenu,

- Prace podstawowe:

  - Prace rozbiórkowe:

  - Demontaż i wywiezienie istniejącego ogrodzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego ,

  - Wymiana części ogrodzenia terenu szpitala

    - Wymiary.

Wysokość ogrodzenia ok. 160 cm. Łączna długość ogrodzenia ok. 40 mb. Ogrodzenie będzie wymieniane od  strony ul. M.Konopnickiej ( dołączenie do ogrodzenia placu ProCardia )

b    Słupy ogrodzenia

Słupy ogrodzenia wykonać z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 40x60x5mm. Długości każdego słupa 230cm w tym 160cm ponad cokołem. Górny koniec zaślepić blachą stalową. Część nie osłoniętą betonem pomalować farbą podkładową polimerową i emalią poliuretanową nawierzchniową w kolorze zielonym .Farby muszą być przeznaczone do stosowania na zewnątrz, charakteryzować się trwałością powłoki i odpornością na czynniki atmosferyczne i mechaniczne.

Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1,5m

Słupki ogrodzenia w rozstawie ok. 1,5m osadzone w stopach fundamentowych z betonu marki C16/20. Słupek przęsłowy wykonany z kształtownika profilowanego prostokątnego 60x40x2mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony . Rura zaślepiona od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze jak słupy.

Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów pionowych i poziomych o średnicy Ø 5 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, maksymalna szerokość paneli 2750 mm. System montażu do słupka za pomocą obejmy z płaskownika 60x40. Ocynkowane i malowane proszkowo kolorze RAL 6005.

Góra paneli zakończona płaskownikiem (lub ceownikiem) przykrywającym wierzchołki prętów lub dwoma prętami poziomymi obejmującymi zakończenia prętów pionowych.

- Inne czynności i obowiązki

Przedmiot zamówienia  obejmuje również następujące czynności i obowiązki:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy polegające na:

a. wydzieleniu terenu, na którym będą prowadzone prace, wraz z oznakowaniem

tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

II.      Ogólne warunki wykonania robót:

- Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne tymczasowe zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniając w ten  sposób bezpieczeństwo  osób  trzecich.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  robót nie  podlega  odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że  jest wliczony w cenę umowną (koszty  pośrednie).

- Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, ze zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881),

# III.  Uwagi końcowe:

1.Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w budownictwie. Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie w/w materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie przedstawiciela zamawiającego zaś po zakończeniu robót przedłożyć je wraz z dokumentacją powykonawczą. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i ich rozliczenie.