Załącznik nr 2

Zadanie nr 63

Odbojnice, systemy zabezpieczenia ścian wewnętrznych, naroży, drzwi W hallach, korytarzach i innych pomieszczeniach w których odbywa się ruch sprzętu jeżdżącego należy zamontować systemowe elementy odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem. Należy zastosować rozwiązania dopuszczone do stosowania w obiektach Służby Zdrowia. 
Produkty przykładowe: np. PROMADOR, CS/POLSKA ACROVYN lub równoważne. 
1.Zabezpieczenie ścian listwą przyklejaną z żywicy akrylowinylowej barwioną w masie, modyfikowaną przeciw uderzeniowo jak np. prod. Promador RB300 In Pro Gradus - listwa wys. 300mm, lub równoważna górna krawędź ok. 90 cm od posadzki (ostatecznie ustalić na budowie, dopasować do poruszającego się sprzętu. Listwa dolna jak np. producenta Promador RB200 wys. 200mm, lub równoważna, montowana nad cokołem wykładziny w odl. 20mm 
2.Niezależnie od listew i odbojnic zamontować na poręcze – pochwyty dla pacjentów na konsolach wspornikowych mocowanych do ściany jak np. producenta Promador model 2000 In Pro lub równoważny- poręcz ergonomiczna pochwyt w kształcie elipsy umożliwiający swobodne oparcie przedramienia szerokości min. 50-60 mm, pokrywa z żywicy akrylowinylowej barwiona w masie na podstawie aluminiowej ciągłej w odległości od ściany min. 95 mm. Końcówki mocowane do ściany celem zachowania stabilności poręczy, wykończona profilem aluminiowym bez zagłębień utrudniającym utrzymanie pochwytu w czystości. 
3.Na naroża w komunikacji ogólnej zamontować profile kątowe przyklejane 50 x 50 x 2 mm/ 122cm od cokołu posadzki 
 4..W pokojach łóżkowych w zagłówku łóżka zamontować odbojnice model 1300 In Pro na ciągłym profilu alu. Kształt kątowy min. 65 mm skutecznie zabezpiecza ściany przed uszkodzeniem - blokuje uderzenie kółeczek łóżkowych o ścianę jednocześnie ochraniając od uszkodzeń przez szafki przy łóżkowe. Pozostałe ściany ochronić listwą RB300. Pochwyty, siedziska prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, zasłony prysznicowe Pochwyty i siedziska wykonane z rurek ze stali ocynkowanej gr. 3mm, pokryte poliamidem o gr. 5mm, średnicy Ø 33mm: w łazienkach dla niepełnosprawnych przy WC: 2 uchwyty uchylne 850 mm lub uchwyt uchylny 850 mm i uchwyt kątowy 300 x 600 mm, przy bidecie uchwyt poziomy 500 mm, pod prysznicem: uchwyt kątowy 600 x 1.100 mm z uchwytem na słuchawkę prysznicową, ławeczka składana mocowana do ściany, zasłonka prysznicowa przy umywalce umywalka 600 mm z uchwytami w blacie umywalki. W łazienkach na oddziałach łóżkowych: pod prysznicem: uchwyt kątowy 600 x 1.100 mm z uchwytem na słuchawkę prysznicową, ławeczka składana mocowana do ściany, zasłonka prysznicowa, dodatkowo uchwyt poziomy 500 mm. Ukryte mocowania, gładkie powierzchnie, bez szpar i szczelin. Produkty przykładowe: np. HEWI, PROMADOR lub równoważne.  Uchwyt ścienny uchylny - przy WC Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiadający atest higieniczny. Np. produkt firmy HEWI: 801.50.220 lub równoważny.  Uchwyt ścienny kątowy w kształcie litery L – przy WC Uchwyt kątowy. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta: ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 300 x 600 mm. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiadający atest higieniczny. Np. produkt firmy HEWI: 801.22.100 lub równoważny.  Uchwyt ścienny prosty – przy bidecie Uchwyt ścienny poziomy. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 500 mm. Posiadający atest higieniczny. Np. produkt firmy HEWI: 801.36.120 lub równoważny.  Uchwyt pod prysznic w kształcie litery L Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną ręką. Posiadający atest higieniczny. Np. produkt firmy HEWI: 801.33.210 lub równoważny.  Ławeczka pod prysznic Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg. Posiadająca atest higieniczny. Np. produkt firmy HEWI: 801.51.200 lub równoważny.
  Drążek z zasłonką prysznicową Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w 1022-PW-A-ST-2-1/2/3/4  ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiadający atest higieniczny. Np. produkty firmy HEWI: 801.34.140 oraz 801.34.020 lub równoważny. 
 Zasłona prysznicowa, 2400 x 2000mm Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. Np. produkt firmy 801.34.V0680 lub równoważna