Załącznik nr 2

Zadanie nr 39

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Lampa zabiegowa sufitowa z trwałym i wydajnym, ledowym źródłem światła | TAK |  |
| 3 | Liczba źródeł światła min. 18 | TAK |  |
| 4 | Napięcie zasilania 24V DC | TAK |  |
| 5 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m: min. 60 000 lux. | TAK |  |
| 6 | Regulacja natężenia oświetlenia bezdotykowa, co najmniej 3 stopniowa | TAK |  |
| 7 | Temperatura barwowa min. 4100 K | TAK |  |
| 8 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 96 | TAK |  |
| 9 | Średnica pola roboczego d10 min. 200 mm | TAK |  |
| 10 | Średnica pola roboczego d50 min. 100 mm | TAK |  |
| 11 | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1o C | TAK |  |
| 12 | Pobór mocy przez oprawę <20W | TAK |  |
| 13 | Klasa ochronności min. I | TAK |  |
| 14 | Stopień ochrony min. IP 43 | TAK |  |
| 15 | Lampa z zasilaniem akumulatorowym | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |
| 1 | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2 | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. w wersji papierowej, – załączyć przy dostawie lampy. | TAK |  |
| 4 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy , bezpłatny serwis min 36 miesięcy, bezpłatny montaż | TAK |  |