Załącznik nr 2

Zadanie nr 22

Skaner naczyniowy do obrazowania naczyń – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Wartości wymagane | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Typ światła – NIR ( bliska podczerwień ) | TAK |  |
| 3. | Projekcja na powierzchnię skóry | TAK |  |
| 4. | Długość fal podczerwieni – 940 nm/850 nm | TAK |  |
| 5. | Identyfikacja głębokości żył | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu – 856x480 pixeli | TAK |  |
| 7. | 4 poziomy regulacji jasności obrazu : powierzchniowy 0-2 mm, pośredni 2-4 mm, głęboki 4-8 mm lub głębiej | TAK |  |
| 8. | Optymalna odległość pomiaru – 210+- 30 mm | TAK |  |
| 9. | Waga bez statywu – do 0,5 kg | TAK |  |
| 10. | Wbudowany akumulator | TAK |  |
| 11. | Czas pracy włączonego urządzenia ok. 2,5 h | TAK |  |
| 12. | Czas ładowania baterii – do 4 h | TAK |  |
| 13. | Statyw | TAK |  |
| 14. | Tryby pracy : tryb pomiaru głębokości, tryb zmiany rozmiaru obrazu/tryb pediatryczny, tryb regulowanej jasności, tryb zielony/negatywowy | TAK |  |
| 15. | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis 36 miesięcy | TAK |  |