Załącznik nr 2

Zadanie nr 44

Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa, fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 2 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
| 3 | Dysze do masażu wirowego min 23 szt | Tak/podać |  |
|  | Dysze do masażu perełkowego min 100 szt | Tak/podać |  |
|  | System do ozonoterapii | Tak |  |
|  | 3 strefy masażu | Tak |  |
|  | dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody | Tak |  |
|  | dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | system dysz posiadający funkcję przepłukiwania | Tak |  |
|  | możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą kolorowego dotykowego ekranu 4,3” | Tak |  |
| 10 | Elektroniczna kontrola przebiegu masażu | Tak |  |
| 11 | Elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody | Tak |  |
| 12 | Elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie | Tak |  |
| 13 | Możliwość ustawienia czasu terapii 0-99 min | Tak |  |
| 14 | uchwyty ze stali nierdzewnej ułatwiające wchodzenie do wanny | Tak |  |
| 15 | anatomicznie wyprofilowane siedzisko | Tak |  |
| 16 | pojemność użytkowa Poziom I -60l +/- 5% Poziom II -165 l +/- 5% | Tak/podać |  |
| 17 | czas napełniania: max 2 min | Tak/podać |  |
| 18 | czas wypuszczania wody: max 1,8 min | Tak/podać |  |
| 19 | waga 94 kg +/- 5% | Tak |  |
| 20 | wymiary dł. x szer. z wys.: 1520 x 870 x 1035 mm +/- 3% | Tak/podać |  |
| 21 | zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz | Tak |  |
| 22 | Pobór mocy max 1500 VA | Tak |  |
| 23 | Pompa do hydroterapii wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 24 | Stelaż wanny wykonany ze stali ocynkowanej | Tak |  |
| 25 | Dwustopniowe schodki | Tak |  |
| 26 | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesiecy | Tak |  |