Zadanie nr 3

Ssaki elektryczne – 10 sztuk

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | tak |  |
| 2. | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | tak |  |
| 3. | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa | tak |  |
| 4. | Wydajność ssania 18 l/min | tak |  |
| 5. | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | Tak |  |
| 6. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | Tak |  |
| 7. | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 8. | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | Tak |  |
| 9. | Cicha praca | Tak |  |
| 10. | Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | Tak |  |
| 11. | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | Tak |  |
| 12. | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | Tak |  |
| 13. | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | tak |  |
| 14. | Wkłady jednorazowe 1,5l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 10 szt. | Tak |  |
| 15. | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – min. 5 szt. | Tak |  |
| 16. | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – min. 2 m | Tak |  |
| 17. | Uchwyt na dren | tak |  |
| 18. | Zasilanie sieciowo- bateryjne z czasem podtrzymania ssania przez okres co najmniej 30 minut. | tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 36 miesięcy | tak |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.